ГОСУДАРСТВЕННЫЙ   СТАНДАРТ

СОЮЗА  ССР

# ПЛАТЫ ПЕЧАТНЫЕ

## ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

### ГОСТ 10317-79

Издание официальное

ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ

Москва

ПЛАТЫ ПЕЧАТНЫЕ

Основные размеры

Printed circuit boards. Basic dimensions

ГОСТ 10317—79*

Взамен ГОСТ 10317—72

Постановлением   Государственного   комитета   СССР  по  стандартам  от  26.04.79 № 1541 срок введения установлен

с 01.01.80

Проверен в 1984 г.

1.  Настоящий стандарт распространяется на одно-, двусторонние и многослойные печатные платы на жестком и гибком   основаниях.

Стандарт устанавливает основные размеры печатных плат, допуски на размеры и прямоугольность, шаг координатной сетки и. размеры отверстий.

Стандарт соответствует СТ СЭВ 3982—83 в части применения шага координатной сетки 2,50; 1,25; 0,625; 0,50 мм.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

2.   Размеры каждой стороны  печатной платы    должны    быть кратными.

2,5 — при длине до 100 мм;

5,0 — при длине до 350 мм;

10,0 — при длине более 350 мм.

Максимальный размер любой из сторон должен быть не более 470 мм.

3.  Допуски на линейные размеры сторон печатной платы должны соответствовать установленным ГОСТ  25346—89 и ГОСТ 25347—82.

4.  Соотношение линейных размеров    сторон печатной    платы должно быть не более 3:1.

Примечание. По согласованию с заказчиком допускается увеличение указанного соотношения.

5. Отклонение   от     перпендикулярности   печатной     платы   не должно быть более 0,2 мм на 100 мм длины.

4, 5 (Измененная редакция, Изм. № 1).

6  Печатные    платы    с формой, отличной  от прямоугольной, должны иметь габаритные размеры в соответствии с пп. 2, 3 и 4.

7.Основной шаг координатной  сетки    должен  быть 2,50 мм. При использовании, шага координатной сетки менее основного следует применять шаг, равный 1,25; 0,625; (0,5)  мм.

Примечания.

1.  Значение, "указанное в скобках, применять не рекомендуется.

2.  Шаги координатной "сетки 0,625 и 0,5 мм не распространяются на присоединительные  размеры  любых  навесных  элементов,  устанавливаемых  на  печатные платы.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

8.  Диаметры монтажных, переходных, металлизированных и неметаллизированных отверстий должны быть выбраны из ряда: 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4;. 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 3,0 мм.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

9.   Центры отверстий должны располагаться в узлах    координатной сетки.

Примечание. При применении навесных (дискретных) элементов с шагом выводов, не кратным шагу координатной сетки, необходимо в узле координатной сетки располагать одно из отверстий, принятое за основное. Остальные отверстия располагают в соответствии с рабочим чертежом элемента.